KP-WA直流微安表使用说明书

一、简述

KP-WA直流微安表是我公司根据用户要求研制的专用于测量直流泄漏电流的仪表，它可与直流高压发生器和各种试验变压器配套使用。同时也可用于在量程范围内各种仪器的电流测量。

本产品采用全屏蔽（包括测试线）以消除杂散电流对测试结果的影响，并采用过流过压保护，具有操作简单、实用可靠性高、抗干扰和抗冲击电流能力强、维护方便、读数直观等优点。

二、技术指标

测量范围：0～ 1999μA

分辨率：1μA

精  度：0.5±1d

电  源：9V(层叠电池)

环境温度：0～40℃

环境湿度：≤85%

三、使用说明

1、将表底部直接插入高压发生器或轻型试验变压器顶部的直流高压输出螺杆上。

2、将测量屏蔽线装有航空插头的一端对准仪表的顶部航空插座插上,此时表头显示“000”，表示仪表已进入测量状态。

3、将测量线的另一端接至被试品（注意：测量线切勿拖地）。

4、当所有连线接好后人离开试验区，即可开始做被试品的直流泄漏电流试验，此时表头显示值即为被测泄漏电流值。

5、若表头显示为“1”，则说明被测值超过测量范围。

6、若需扩大测试范围或缩小量程的用户，本公司可根据用户要求设计生产。

四、注意事项

1、本仪表中虽已装有过载保护电路，但为了延长使用寿命，应尽量避免过大电流冲击。

2、测量完后，立即拨掉航空插头，若长时间不用，应取下电池。

3、注意防潮防止剧烈震动。

4、使用中若发现显示屏左上角出现“LOBAT”时，请开启表头盖子，更换电池。

五、本产品应置于通风、阴凉、干燥、清洁处保存。注意防潮，防腐蚀性气体。

本产品保修一年，终身维修。